- 蔬菜、花椒、中药材等烘干房参数

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘干机 | 15P（后送风） | 台 | 8 |
| 2 | 风机墙 | 970*2000mm | 套 | 24 |
| 3 | 风机 | 5号 0.75千瓦 | 台 | 72 |
| 4 | 隔板 | 50mm 426彩钢 | 套 | 164 |
| 5 | 不锈钢弯头 | WT-15P | 套 | 8 |
| 6 | 烘房 | 100mm 426彩钢 | M2 | 792.8 |
| 7 | 不锈钢双开门 | 1.6*2m | 套 | 8 |
| 8 | 检修门 | 1*0.45m | 套 | 8 |
| 9 | 推车 | 1200*860*1850mm | 个 | 120 |
| 10 | 托盘 | 600*800mm | 个 | 2880 |
| 11 | 电柜 | 300x400mm | 个 | 4 |
| 12 | 电线 | 10㎡、护套 | 盘 | 4 |
| 13 | 辅料 | 与主设备配套 | 套 | 4 |
| 14 | 冷媒 | R404 | 瓶 | 16 |
| 15 | 基础及散水 | 15x*20m*4(10个钢筋全网) | ㎡ | 1200 |
| 16 | 钢结构 | 13*16m*4 | ㎡ | 832 |

- 烘干机规格型号

| 序号 | 项 目 |  | 单 位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 |  | / | 5HHX-32 |
| 2 | 结构型式 |  | / | 循环式 |
| 3 | 干燥方式 |  | / | 直接加热 |
| 4 | 干燥机机体外形尺寸 |  | mm | 4670X4100X11500 |
|  | (长×宽×高) |  |  |  |
| 5 | 批次处理量 |  | t | 32 |
| 6 | 干燥速率 |  | ％/h | 0.5～1.2 |
| 7 | 干燥能力 |  | t·%/h | ≥7.8 |
| 8 | 装机容量 |  | m³ | 48.9 |
| 9 | 干燥段数量/每段高度 |  | 个/mm | 3/900 |
| 10 | 缓苏段数量/每段高度 |  | 个/mm | 1/610 |
| 11 | 热风温度范围 |  | ℃ | 45～160 |
| 12 | 热风机 | 数量 | / | 1 |
|  |  | 型号名称 | / | 4-72-5.1CY90-4型离心风机 |
|  |  | 转速 | r/min | 1900 |
|  |  | 风压 | Pa | 900 |
|  |  | 流量 | m³/h | 12000 |
|  |  | 电机功率 | kW | 3 |
| 13 | 排粮电机功率 |  | kW | 0.2 |
| 14 | 提升机生产率 |  | t/h | 30 |
| 15 | 提升机电机功率 |  | kw | 4 |

- 比重筛型号

| 80型号双比重筛 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| 1 | 型号名称 | / | 5XFZ-80S比重复式清选机 |
| 2 | 结构型式 | / | 复式 |
| 3 | 清选方式 | / | 双比重式 |
| 4 | 清选机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6600X2200X2800 |
| 5 | 纯工作小时生产率 | t/h | ≥30 |
| 6 | 配套动力振动电机型号规格 | / | YE2-160M-4 |
| 7 | 配套动力振动筛电机数量 | / | 3 |
| 8 | 配套动力振动电机功率 | kW | 11 |
| 9 | 配套动力振动电机转速 | r/min | 1460 |
| 10 | 配套动力风机电机型号规格 | / | YE2-132S1-2 |
| 11 | 配套动力风机电机功率 | kW | 5.5/7.5 |
| 12 | 配套动力风机电机转速 | r/min | 2900 |
| 13 | 配套动力滚筒电机型号规格 | / | / |
| 14 | 配套动力滚筒电机功率 | kW | / |
| 15 | 配套动力滚筒电机转速 | r/min | / |
| 16 | 喂入方式 | / | 选装式 |
| 17 | 喂入机构型式 | / | / |
| 18 | 清选筛型式 | / | 圆孔筛/长孔筛/鱼鳞筛 |
| 19 | 清选筛筛片层数/片数 | / | 2 |
| 20 | 清选筛筛孔尺寸 | mm | 选装 |
| 21 | 清选筛筛片尺寸 | mm | 1600X1800 |
| 22 | 清选滚筒型式 | / | / |
| 23 | 清选滚筒数量 | 个 | / |
| 24 | 清选滚筒倾角 | º | / |
| 25 | 清选滚筒尺寸（直径×长度） | mm | / |
| 26 | 清选滚筒转速 | r/min | / |
| 27 | 风机型式 | / | 离心式 |
| 28 | 风机规格 | / | 自制风机 |
| 29 | 风机转速 | r/min | 2900 |
| 30 | 风机出口尺寸 | mm | 280X320 |
| 31 | 风机叶轮直径 | mm | 400 |
| 32 | 风机叶轮叶片尺寸 | mm | 120X140 |
| 33 | 风机数量 | / | 1 |

- 包装机型号规格

| 包装机 |  |
| --- | --- |
| 型 号 | DDCZ—65 |
| 外形尺寸 | 2800✖️2100✖️3600mm |
| 重 量 | 1000Kg |
| 电 压 | AC380V |
| 功 率 | 4KW |
| 包装规格 | 50--65Kg |

- 输送机规格型号

| 输送机 |  |
| --- | --- |
| 型 号 | S600 |
| 外形尺寸 | 600✖️1200✖️4800mm |
| 产 量 | 50T/h |
| 电 压 | AC380V |
| 功 率 | 5.5KW |
| 形 式 | 可移动，可升降 |